建筑工程测量

一、单选题（每小题1分，共20分）

1.望远镜视准轴指(     ) 。

A.物镜光心与目镜光心的连线   B.物镜光心与十字丝交点的连线

C.目镜光心与十字丝交点的连线  D.物镜光心、目镜光心与十字丝交点的连线

2. 直线AB的象限角南东130，则其坐标方位角αAB（     ）。

A.130        B.17830          C.18130        D.35830

3. 水准测量时，长水准管气泡居中是说明 （     ）

A.视准轴水平，且与仪器竖轴垂直   B.视准轴与水准管轴平行

C.视准轴水平                     D.视准轴与圆水准器轴垂直

4.经纬仪在测站上安置是先对中后整平，通过对中达到（   ）

A.水平度盘中心与测站在同一铅垂线上    B. 精确读数

C.仪器基座中心线与测站在同一铅垂线上  D. 仪器中心螺旋的中心与测站在同一铅垂线上 5. 消除视差的方法是（    ）使十字丝和目标影像清晰。

A．转动物镜对光螺旋                B．转动目镜对光螺旋

C．反复交替调节目镜及物镜对光螺旋  D．调节微动螺旋

6. 如果A、B两点的高差hAB为正，则说明（     ）

A. A点比B点高                     B. B点比A点高

C.  hAB的符号不取决于A、B两点的高程，而取决首次假定    D.视现场具体情况而定

7. 坐标方位角是以（     ）为标准方向，顺时针转到测线的夹角。

A．真子午线方向   B．磁子午线方向      C．坐标纵轴方向      D．指向正北的方向

8. 在水准测量中转点的作用是传递（     ）。

A．方向       B．高程          C．距离     D．水平角

9. 由于直线定线不准确，造成丈量偏离直线方向，其结果使距离（   ）                              A.偏大          B.偏小        C.无一定的规律;      D.忽大忽小相互抵消结果无影响

10. 水准测量中的转点指的是 （    ）。

A.水准仪所安置的位置         B.水准尺的立尺点

C.为传递高程所选的立尺点     D.水准路线的转弯点

11. 欲选择一条纵向坡度不超过2%的路线,设图上等高距为2m，地形图的比例尺为1∶1000，则路线通过相邻两条等高线的最短距离为（     ）。

A.50m                    B.100m                C.150m               D.200m

12.斜坡上丈量距离要加倾斜改正，其改正数符号（     ）

A.恒为负;       B恒为正;    C.上坡为正，下坡为负;      D.根据高差符号来决定

13. 闭合导线当观测左角时，导线角度闭合差分配的原则是（    ）：

A.与角度闭合差同符号，按实际观测角度数平均分配角度闭合差手

B.与角度闭合差符号相反，按实际观测角度数平均分配角度闭合差

C.与角度闭合差同符号，平均分配角度闭合差时，不考虑两个连接角

D.与角度闭合差同符号，平均分配角度闭合差时，不考虑两个连接角

14. 在距离丈量中，衡量其丈量精度的标准是（     ）。

A．相对误差       B．中误差        C．往返误差           D．闭合差

15. 在一地面平坦，无经纬仪的建筑场地，放样点位应选用（     ）方法。

A．直角坐标      B．极坐标              C．角度交会     D．距离交会

16. 水平角观测时，各测回间要求变换度盘位置，其目的是 （     ）

A.改变起始方向的度盘度数    B.减小度盘偏心差的影响

C.便于检查观测的粗差        D.减弱度盘刻划误差的影响

17. 辩认等高线是山脊还是山谷，其方法是 （    ）                                      A.山脊等高线向外突，山谷等高线向里突       B.根据示坡线的方向去辩认

C.山脊等高线突向低处，山谷等高线突向高处   D.山脊等高线较宽，山谷等高线校窄。

18 水准尺红面正确的起始读数为（  A  ）m。

A.4.687                  B.4.535           C.4.325           D.4.338

二、名词解释

1、圆水准器轴——

2、管水准器轴——

3、水平角——

4、垂直角——

5、视差——

6、真北方向——

7、等高距——

8、水准面——

9、直线定向——

10、直线定线——

三、简答题

1、测量工作的基本原则是什么？

2、比例尺精度是如何定义的？有何作用？

3、等高线有哪些特性？

4、用中丝读数法进行四等水准测量时，每站观测顺序是什么？

5、水准测量时为什么要求前后视距相等？

6、视差是如何产生的？消除视差的步骤？

四、计算题

1、设A点高程为15.023m，欲测设设计高程为16.000m的B点，水准仪安置在A、B两点之间，读得A尺读数a=2.340m，B尺读数b为多少时，才能使尺底高程为B点高程。

2、在1∶2000地形图上，量得一段距离d=23.2cm，其测量中误差dm±0.1cm，求该段距离的实地长度 D及中误差Dm。